PAGE  

辽宁通达泵业集团神流泵业有限公司

技术改造(消失模铸造技术)项目

竣工环境保护验收监测报告
建设单位：辽宁通达泵业集团神流泵业有限公司

编制单位：辽宁合昊环保科技有限公司
二零二三年四月
建设单位法人代表：

项 目 负 责 人：

填    表    人：

[image: image1.emf]生活用水

新鲜水

8.4 6.72

6.88

9.2

损耗

1.68

0.8

电炉冷却循环水

损耗

0.64

20

化粪池

6.88

定期清掏

0.16


目  录

- 1 -1项目概况


- 2 -

2验收依据

- 2 -

2.1建设项目环境保护相关法律、法规、规章和规范

- 2 -

2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范

- 2 -

2.3建设项目环境影响报告书（表）及审批部门审批决定

- 3 -

2.4 其他相关文件

- 4 -

3工程建设情况

- 4 -

3.1地理位置及平面布置

- 4 -

3.2建设内容

- 7 -

3.3主要原辅材料及燃料

- 8 -

3.4水源及水平衡

- 8 -

3.5生产工艺

- 11 -

3.6 环境保护目标

- 13 -

3.7项目变动情况

- 14 -

4环境保护设施

- 14 -

4.1污染物治理/处置设施

- 17 -

4.2环保设施投资及“三同时”落实情况

- 19 -

5建设项目环境影响评价报告书的主要结论与建议及审批部门审批决定及落实情况

- 19 -

5.1建设项目环境影响评价报告书的主要结论与建议

- 19 -

5.2审批部门审批决定

- 22 -

6验收执行标准

- 22 -

6.1废气排放标准

- 22 -

6.2噪声排放标准

- 23 -

6.3固体废物排放标准

- 24 -

7验收监测内容

- 24 -

7.1环境保护设施调试效果

- 25 -

8质量保证及质量控制

- 25 -

8.1监测分析方法

- 27 -

9验收监测结果

- 27 -

9.1生产工况

- 27 -

9.2污染物达标排放监测结果

- 31 -

10验收监测结论

- 32 -

11建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表

- 34 -

12附件

- 34 -

12.1营业执照

- 35 -

12.2环评批复

- 38 -

12.3补充说明批复

- 40 -

12.4排污许可证

- 41 -

12.5工况证明

- 42 -

12.6监测报告

- 53 -

13附图

- 53 -

附图1  地理位置图

- 54 -

附图2  废气、噪声监测点位图置图

- 55 -

附图3  厂区平面布置图




1项目概况

辽宁通达泵业集团神流泵业有限公司成立于2011年，位于葫芦岛市南票区高桥开发区颜屯村，主要从事通用设备制造业；地理坐标为东经121°1′9.004″，北纬40°55′14.883″。厂区东侧为桐油厂、西侧及西南侧为颜屯村、北侧紧邻102国道。

2012年7月5日，葫芦岛市南票区环保局以南环[2012]03号批复了《辽宁通达泵业集团神流泵业有限公司技术改造(消失模铸造技术)项目环境影响报告书》；2023年3月21日，葫芦岛市生态环境局南票分局批复了《辽宁通达泵业集团神流泵业有限公司技术改造(消失模铸造技术)项目补充说明》。

本项目于2012年7月开工建设，于2023年4月建设完成并投产。

本次验收范围为：《辽宁通达泵业集团神流泵业有限公司技术改造(消失模铸造技术)项目》和《辽宁通达泵业集团神流泵业有限公司技术改造(消失模铸造技术)项目补充说明》涉及的环评报告及审批全部内容。

公司相关环保手续履行情况详见表1-1。
表1-1    环保手续情况表

	序号
	建设项目名称
	环评批复时间
	环评批复文号

	1
	辽宁通达泵业集团神流泵业有限公司技术改造(消失模铸造技术)项目环境影响报告书
	2012年7月5日
	南环[2012]03号

	2
	辽宁通达泵业集团神流泵业有限公司技术改造(消失模铸造技术)项目补充说明
	2023年3月21日
	/

	3
	排污许可证
	证书编号：912114027342192047002R


根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）等有关法律法规的要求，我公司编制《辽宁通达泵业集团神流泵业有限公司技术改造(消失模铸造技术)项目》竣工环境保护验收报告。我公司检查了该项目污染物治理及排放、环保措施的落实情况，在此基础上编制了验收监测方案，并委托辽宁华鸿检测技术服务有限公司于2023年4月11日－4月12日进行了验收监测。

2验收依据

2.1建设项目环境保护相关法律、法规、规章和规范

《中华人民共和国环境保护法》2015.1.1 修订施行
《中华人民共和国大气污染防治法》2018.10.26修订施行
《中华人民共和国水污染防治法》2018.01.01修订施行

《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2021.12.24通过，2022.6.5施行）
《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》2020.9.01
2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范

《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号，2017.10.1）；

《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）；

《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知（环办环评函[2017]1235号）；

《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类 （发布稿）》生态环境部公告（[2018年]第9号）；

关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评[2017]4号）；

《辽宁省环境保护厅关于加强建设项目竣工环境保护验收工作的通知》（辽环发[2018]9号）。

2.3建设项目环境影响报告书（表）及审批部门审批决定

《辽宁通达泵业集团神流泵业有限公司技术改造(消失模铸造技术)项目环境影响报告书》，葫芦岛市环境保护科学研究所，2010年11月；

《辽宁通达泵业集团神流泵业有限公司技术改造(消失模铸造技术)项目环境影响报告书的批复》，2012年7月5日，葫芦岛市南票区环保局以南环[2012]03号；
《辽宁通达泵业集团神流泵业有限公司技术改造(消失模铸造技术)项目补充说明》，2023年1月；

《辽宁通达泵业集团神流泵业有限公司技术改造(消失模铸造技术)项目补充说明的批复》，2023年3月21日，葫芦岛市生态环境局南票分局。
2.4 其他相关文件

（1）辽宁华鸿检测技术服务有限公司提供的监测报告（报告编号：HB[2023]第215号）见附件。

（2）建设单位提供的其它相关资料。

3工程建设情况
3.1地理位置及平面布置

辽宁通达泵业集团神流泵业有限公司位于葫芦岛市南票区高桥开发区颜屯村，地理坐标为东经121°1′9.004″，北纬40°55′14.883″。

本项目厂区东侧为桐油厂、西侧及西南侧为颜屯村、北侧紧邻102国道；距离本项目最近的居民为西侧及西南侧10m的颜屯村居民；区域交通便利，环境状况良好，交通便利，用地性质为工业用地符合用地规划要求。

具体地理位置见附图1。
3.2建设内容

（1）建设项目概况

本项目劳动定员280人，一班制、每班8小时，年工作300天。

本项目建设基本情况详见表3-1。

表3-1    建设项目基本情况一览表

	项目名称
	辽宁通达泵业集团神流泵业有限公司技术改造(消失模铸造技术)项目

	建设地点
	葫芦岛市南票区高桥开发区颜屯村
	法人代表
	刘九伟

	建设单位
	辽宁通达泵业集团神流泵业有限公司
	建设项目性质
	技改

	项目环评估算总投资
	2200万元
	环保设施估算投资
	140万元

	项目工程实际投资
	2200万元
	环保设施实际投资
	30.5万元

	设计建设规模
	年产水泵16000台

	实际建设规模
	年产水泵16000台

	实际生产班制
	年工作时数2400小时，一班制、每班8小时

	实际劳动定员
	280人


（2）主要建设内容

采用“石英砂铸造铸造技术”生产水泵，年产水泵16000台。

项目工程组成情况一览表见表3-2。
表3-2    项目工程组成情况一览表
	工程类别
	环评及批复建设内容
	实际建设内容
	与环评及批复一致性

	主体工程
	1#铸造车间
	1个，建筑面积2232m2
	年产水泵16000台
	1#铸造车间
	1个，建筑面积2232m2
	年产水泵16000台
	与环评及批复一致

	
	机加车间
	1个，建筑面积3190m2
	
	机加车间
	1个，建筑面积3190m2
	
	

	
	喷漆间
	1个，建筑面积144m2
	
	喷漆间
	1个，建筑面积144m2
	
	

	辅助工程
	1#仓库
	1个，建筑面积750m2，用于原料存储
	1#仓库
	1个，建筑面积750m2，用于原料存储
	与环评及批复一致

	
	2#仓库
	1个，建筑面积672m2，用于原料存储
	2#仓库
	1个，建筑面积672m2，用于原料存储
	

	
	3#仓库
	1个，建筑面积256m2，用于原料存储
	3#仓库
	1个，建筑面积256m2，用于原料存储
	

	
	半成品库
	1个，建筑面积480m2，用于铸造后半产品存储
	半成品库
	1个，建筑面积480m2，用于铸造后半产品存储
	

	
	成品库
	1个，建筑面积440m2，用于产品存储
	成品库
	1个，建筑面积440m2，用于产品存储
	

	办公及生活
	1#办公楼
	1个2层，建筑面积864m2
	1#办公楼
	1个2层，建筑面积864m2
	与环评及批复一致

	
	2#办公楼
	1个2层，建筑面积860m2
	2#办公楼
	1个2层，建筑面积860m2
	

	
	食堂
	1个3层，建筑面积1296m2
	食堂
	1个3层，建筑面积1296m2
	

	公用工程
	给水
	厂区自备水井
	给水
	厂区自备水井
	与环评及批复一致

	
	排水
	废水进入化粪池，定期清掏
	排水
	废水进入化粪池，定期清掏
	

	
	供电
	由当地电网提供
	供电
	由当地电网提供
	

	
	供热
	电取暖
	供热
	电取暖
	

	环保工程
	废气
	电炉熔铸、浇铸、造芯、落砂等工序
	集气罩+旋风除尘器+布袋除尘器+20m高排气筒排放（DA001）
	废气
	电炉熔铸、浇铸、造芯、落砂等工序
	集气罩+旋风除尘器+布袋除尘器+20m高排气筒排放（DA001）
	与环评及批复一致

	
	
	喷漆工序
	集气罩+活性炭吸附+15m高排气筒排放（DA002）
	
	喷漆工序
	集气罩+活性炭吸附+15m高排气筒排放（DA002）
	

	
	废水
	冷却废水
	废水进入化粪池，定期清掏
	废水
	冷却废水
	废水进入化粪池，定期清掏
	与环评及批复一致

	
	
	生活废水
	
	
	生活废水
	
	

	
	噪声
	减振、隔声
	噪声
	减振、隔声
	

	
	固废
	熔炼渣
	收集后，外售综合利用
	固废
	熔炼渣
	收集后，外售综合利用
	与环评及批复一致

	
	
	落砂
	收集后，外售综合利用
	
	落砂
	收集后，外售综合利用
	

	
	
	脱帽口
	收集后，回用于生产
	
	脱帽口
	收集后，回用于生产
	

	
	
	除尘器收集颗粒物
	收集后，外售综合利用
	
	除尘器收集颗粒物
	收集后，外售综合利用
	

	
	
	含油抹布
	由当地环卫部门清运处置
	
	含油抹布
	由当地环卫部门清运处置
	

	
	
	废油漆桶
	暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质单位处置
	
	废油漆桶
	暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质单位处置
	

	
	
	废润滑油
	
	
	废润滑油
	
	

	
	
	废活性炭
	
	
	废活性炭
	
	

	
	
	生活垃圾
	分类收集，日产日清，由当地环卫部门清运处置
	
	生活垃圾
	分类收集，日产日清，由当地环卫部门清运处置
	


3.3主要原辅材料及燃料

3.3.1原辅材料及能源消耗

本项目主要原辅材料及能源消耗情况详见表3-3～3-4。

表3-3    项目原辅材料一览表
	序号
	原料名称
	环评阶段
	验收阶段
	与环评及批复一致情况

	
	
	用量t/a
	用量t/a
	

	1
	生铁
	2600
	2600
	与环评及批复一致

	2
	废钢
	400
	400
	

	3
	石灰石
	35
	35
	

	4
	型砂
	/
	/
	

	5
	硅砂
	/
	/
	

	6
	石英砂
	30
	30
	

	7
	覆膜砂
	5
	5
	

	8
	膨润土
	0.5
	0.5
	

	9
	白乳胶
	0.5
	0.5
	

	10
	建筑纤维素
	0.2
	0.2
	

	11
	油漆
	6
	6
	


表3-4    项目能源消耗情况表

	序号
	项目
	单位
	环评阶段
	验收阶段
	来源

	
	
	
	用量
	用量
	

	1
	新鲜水
	t/a
	1500
	1500
	地下井水

	2
	电
	万kWh/a
	30
	40
	当地电网


3.3.2设备清单

本项目主要设备一览表见表3-5。

表3-5    主要设备一览表
	序号
	名称
	环评阶段
	验收阶段（现场核实）
	与环评及批复一致情况

	
	
	数量（台、套）
	

	1
	数控机床
	6
	6
	与环评及批复一致

	2
	龙门铣镗床
	2
	2
	

	3
	卧式铣床
	1
	1
	

	4
	浇铸线
	2
	2
	

	5
	电炉
	3
	3
	

	6
	真空机
	2
	2
	

	7
	喷砂机
	1
	1
	


3.4水源及水平衡

3.4.1用水

本项目用水为电炉循环冷却循环水和职工生活用水。

（1）项目循环冷却用水主要用于电炉冷却，循环水的水质与循环次数有关，循环次数越多越容易引起管道结垢和堵塞，1台电炉循环冷却补水量为0.8m3/d，264m3/a。

（2）本项目劳动定员约为280人，年工作300d，生活用水量为8.4m3/d、2520m3/a。

3.4.2排水
（1）循环冷却水周期性进行外排，冷却循环水池补水量的80%蒸发损耗，20%排污；排水量为0.16m3/d、52.8m3/a，排入化粪池，定期清掏。
（2）职工生活废水产生量为6.72m3/d、2016m3/a，生活污水进入化粪池，定期清掏。

本项目水平衡图见图3-1。


[image: image39.png]T FEARIERSRRUERATRABE (HARBERARERT
FERIFRIEARE S 2EAANE

® & " o /T s
HaFy QIR A s
Bokid 01 Pt i%dLasd A 7t
Ho B [ sehifsgitde s | 303 18051995
Ppiz 2y 715 ; > 19015538950
Sz, SAZ TPl oy Fsa 1 1htgber
o) N e ez 1371 ISPl

22 ] 2 /9% fpazz )
\ \

semaem





 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
                         图3-1  本项目水平衡图     单位：m3/d

3.5生产工艺
工艺流程简述：

（1）熔化：将废钢、生铁按要求比例及先后顺序放入中频电炉内，熔炼至1600度，熔炼好的铁水装入铁水包内。

（2）制芯：人工将覆膜砂放在射芯机中进行造芯，在射芯机里加热过后支撑模型要求的形状，电加热温度260-270℃。

（3）浇铸：制成的芯和铁砂一起装入砂箱内，用铁水包将熔化的铁水倒入砂箱内进行浇注，凝固后形成铸件。
（4）落砂：浇铸好的铸件自然冷却后温度约为50度左右，之后通过通过人工清理铸件中的石英砂。
（5）抛丸（外委，未建设）。

（6）机械加工：按工艺图纸要求在数控机床上进行加工至合格产品。

（7）打磨（外委，未建设）。

（8）喷漆、烘干：将已加工好的铸件在喷漆房内进行表面喷漆处理，喷漆后在喷漆房内自然晾干。
（9）检验：对成品进行检验，不合格产品重新熔炼。

本项目生产工艺流程见图3-2。


[image: image2.emf]熔

  

化

抛

 

丸

(

外委

)

废钢、生铁

铁 水

电加热

合

 

箱

喷

  

漆

造

 

芯

覆膜砂

落

  

砂

水泵

打

 

磨

(

外委

)

G1-3

、

N

G1-2

、

N

G1-4

、

S1-2

、

N

G1-5

、

S1-4

、

N

G1-1

、

S1-1

、

N

浇 铸

铁砂

喷

  

漆

机械加工

脱冒口

S1-3


                       图3-2  本项目生产工艺流程及产污节点图

本项目产排污节点见表3-6。

表3-6    本项目产排污节点一览表
	污染物类型
	节点编号
	污染源
	主要污染物
	排放方式/处置方式

	废气
	G1-1
	水泵生产
	电炉熔铸
	颗粒物
	集气罩+布袋除尘器+20 m高排气筒（DA001）

	
	G1-2
	
	浇铸
	颗粒物
	

	
	G1-3
	
	覆膜砂造芯
	颗粒物
	

	
	G1-4
	
	落砂
	颗粒物
	

	
	G1-5
	
	喷漆
	颗粒物、二甲苯
	集气罩+活性炭吸附+15m高排气筒（DA002）

	废水
	W1
	生活污水
	COD、BOD5、

氨氮、SS
	进入化粪池定期清掏

	
	W1
	冷却废水
	
	

	固废
	S1-1
	电炉熔炼
	熔炼渣
	收集后，外售综合利用

	
	S1-2
	落砂
	落砂
	收集后，外售综合利用

	
	S1-3
	脱帽
	脱帽口
	收集后，回用于生产

	
	S1-4
	喷漆
	废油漆桶
	暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质单位处置

	
	S1-5
	除尘器
	颗粒物
	收集后，外售综合利用

	
	S1-6
	设备保养及维修
	废润滑油
	暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质单位处置

	
	S1-7
	废气处理
	废活性炭
	

	
	S1-8
	设备保养及维修
	含油抹布
	分类收集，日产日清，由当地环卫部门清运处置

	
	S1-9
	职工生活
	生活垃圾
	

	噪声
	N
	生产设备
	噪声
	基础减振、距离衰减等


3.6 环境保护目标

本项目葫芦岛市南票区高桥开发区颜屯村，距项目最近敏感点为项目西侧及西南侧10m的颜屯村居民，项目评价范围内无自然保护区、地质公园、文物古迹。

验收阶段本项目环境保护目标与环评阶段一致未发生变化；具体环境保护目标见表3-7，项目保护目标分布详见图3-3。

表3-7    环境保护目标

	环境

要素
	环境保护目标
	与环评及批复一致情况

	
	名称
	环评阶段
	验收阶段
	

	
	
	方位
	与敏感点最近距离(m)
	功能
	规模
	方位
	与敏感点最近距离(m)
	功能
	规模
	

	环境

空气
	颜屯村
	SE
	10
	村庄
	200人
	SE
	10
	村庄
	200人
	与环评及批复一致

	噪声环境
	颜屯村
	SE
	10
	村庄
	15人
	SE
	10
	村庄
	15人
	


[image: image7.jpg]


[image: image8.png]imen A -




[image: image9.jpg]


[image: image10.jpg]


[image: image11.jpg]


[image: image12.jpg]



图3-4  项目保护目标分布图

3.7项目变动情况

本项目建设内容与环评及批复要求有变化。实际建设阶段将“消失模铸造技术”改为“石英砂铸造技术”；将化铁炉改为电炉；蒸汽锅炉不再安装；食堂未建设，油烟净化装置未安装；抛丸、打磨工序外委，未建设。根据2023年3月21日，葫芦岛市生态环境局南票分局对《辽宁通达泵业集团神流泵业有限公司技术改造(消失模铸造技术)项目补充说明》的复函，依据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号）中规定，项目建设的性质、规模、地点、生产工艺、环境保护措施均未发生重大变更。

4环境保护设施

4.1污染物治理/处置设施

4.1.1废气
本项目产生的废气为电炉熔铸、浇铸、造芯、落砂、喷漆等工序产生的废气。

1、电炉熔铸、浇铸、造芯、落砂等工序产生的颗粒物经集气罩+旋风除尘器+布袋除尘器处理后由20m高排气筒排放（DA001）。

2、喷漆工序产生的漆雾、二甲苯经集气罩+活性炭吸附处理后由15m高排气筒排放（DA002）。

[image: image13.jpg]


[image: image14.png]BT NS R Y e L VR N SRV e w4 W ECNTY L S SN G R

BN RERaNgIEE _ TEERBHOSHOS HIH IH L REYEGL

. " (BRI
In CEBMELIBENT HGWBTETY) %78 K, 1t
TUREES STORNIREHY 208N SREE s
MR L FIRTYEG 0 RN Wl ol HIR T

FHEEEREYNER T Jee LT 1 B ¥v827 20 wwsccTye e wm swws xyv BH % EF
HSIHZIH620cE HelTokzooze M Hf AN 2~ . W YERY IR
HeIHT04z00z Hf H = LYDENE K 72
FULEELTANY Y B i B . EyMyEEmERELT %
. (6-S ‘F¥(#
‘EEET oy AMW.\ :.WWV

Sl i "we LY0Z6T2VELC0PTITICTI6

SHYRI £E, n
EBmH—wg g ﬁ % = HMYHEZIH -




      集气罩                                 旋风除尘器
布袋除尘器                         20m高排气筒
[image: image15.png]S SRR R

(2012103 &

KT BB TR F A A FRA T
BRYE CHREFERA) TH
FREERY W 5 A

AFABRGEAHRRLARA:

HATRBE (LFABRYEDHRRLA R TR
Rtk (HARSERA) TEFRPHRESD) KT, £
R, HAWT:

— BREATHEXEHAEARTH, BEERE,
A4 2200 F T, StFFEHHE 140 F Lo AFERA “H
ABHEEA” BRAFH BLDREEA”, FHATE
RET5T & (B). BRAFAERFLHA, “HES" F
HERGEERELE, o AATEFERRYH, A
FRAEAH, AREAEER.

S, AREEMT. BT

HEYIFUT A



[image: image16.png]L AHPALRAARGLBUEREE, RILKE
99. 4%, W2 AT LB E A ST R #HAR KD (GBIOTS-1996)
HBARAEE, 2 20 XFMERITHY; REDE EPS BB
FEAEEER, BRGNP FBIOE ORBELN 000, BE (A
K75 Rtk & H BT (CB162797-1996) A8 ARG 4
R R, BRERIAT (R A LS R R R

(GB13271-2001) T Bt B = A B AR RALFREREA,

HAEFREAANEARRE AR ENRRM AT
AE, BABEZ0%, BE (AKFRYEEHBATR)
(GB162797-1996) HRIHFHE, £ 15 RHHIMHAH: &
ERREAR AL SR E AL B

2. ARERILBAME, REAEHER, FoHE.
HFFAHHKG B YRR, EREEASERRRE .

3. ARBFEMBPYE, ARPE ARIFEN
SRBAN. SREFEEELRA: HELREFRER
BH#fTEE,

4. ARMEEERBREE, RELHZRE BA.
FORERARERRRE ., A, BREEE: T (TL
Ak SRR AR (GB12348-2008) = KA.

I, HRRUBBRMAE, FTABMRFE, TU
Rt R OAAEREE F R BLEREERR
Wk, SERROE, REAMNKREEAITEE, o G




[image: image17.png]EEMARREFRAAEZHGTRE, FEIAFUEE
E. ARKRRAEE T TRY “ZFp”.

W, MERTREFZWHFRYRETHE, BRAFR
B#BEHTEAT, SAANARFRRARHBYESE, 2
BUAHE, BTRNES.

EHE: #AYHE R % §
BEREERPHHNE 20124755 HEHE




集气罩+旋风除尘器+布袋除尘器+20m高排气筒（DA001）
         活性炭吸附+15m高排气筒（DA002）
                       图4-1  废气处理设施照片
4.1.2废水

本项目产生的污水包括冷却废水和职工生活污水。

（1）循环冷却水周期性进行外排，排入化粪池，定期清掏。
（2）职工生活废水进入化粪池，定期清掏。

4.1.3噪声

本项目噪声主要由电炉、抛丸机等设备运行时产生的噪声，噪声声级在80~95dB(A)左右。

主要通过控制噪声源与隔断噪声传播途径相结合的办法来实现，具体措施如下：

（1）产噪设备经厂房隔声和距离衰减；

（2）强化设备维护与管理，保证设备处于良好的运转状态，减少非稳态噪声的产生。

4.1.4固体废物

本项目运行后产生的固体废物包括炉渣、废砂、废铁屑、浇冒口，布袋除尘器收集的粉尘、含油抹布、废润滑油、废活性炭、废油漆桶和生活垃圾。

1、电炉熔炼渣炉渣外售综合利用。

2、废砂暂时存放在厂区内的废砂暂存库，收集后，外售综合利用。

3、除尘器收集的颗粒物外售综合利用。

4、废铁屑、脱冒口作为原料用于熔炼。

5、废油漆桶暂存于危险废物暂存间内，定期交由有资质单位处置。

6、含油抹布由当地环卫部门清运处置。

7、废润滑油暂存于危险废物暂存间内，定期交由有资质单位处置。

8、废活性炭暂存于危险废物暂存间内，定期交由有资质单位处置。

9、生活垃圾分类收集，日产日清，由当地环卫部门清运处置。

4.2环保设施投资及“三同时”落实情况

4.2.1环保设施投资情况

本项目环评报告中总投资2200万元，其中环保投资140万元，占总投资的6.36%。

本项目实际总投资2200万元，其中环保投资30.5万元，占总投资的1.39%。
表4-1    环保投资验收一览表

	项目
	治理内容
	治理措施
	数量
	环评投资额

（万元）
	实际投资额

（万元）

	废气
	电炉熔铸、浇铸、造芯、落纱、抛丸、打磨等工序
	集气罩+旋风除尘器+布袋除尘器+20m高排气筒排放（DA001）
	1套
	65
	12

	
	喷漆工序
	集气罩+活性炭吸附+15m高排气筒排放（DA002）
	1套
	63.5
	10

	废水
	废水
	化粪池
	1个
	2
	2

	固体废物
	生活垃圾
	垃圾桶
	若干
	0.5
	0.5

	
	危险废物
	危险废物暂存间
	1个
	5
	2

	噪声治理
	产噪设备
	基础减振、厂房隔声
	/
	4
	4

	合  计
	140
	30.5


4.2.2“三同时”落实情况

该项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，较好地执行了“三同时”制度。具体见表4-2。

表4-2    环评“三同时”环保竣工验收落实情况一览表
	类别
	污染源
	污染因子
	环评要求及环保设施
	验收阶段实际配套环保设施
	与环评及批复一致情况

	
	
	
	主要环保措施及规模
	

	废气
	电炉熔铸、浇铸、造芯、落纱等工序
	颗粒物
	集气罩+旋风除尘器+布袋除尘器+20m高排气筒排放（DA001）
	集气罩+旋风除尘器+布袋除尘器+20m高排气筒排放（DA001）
	与环评及批复一致

	
	喷漆工序
	颗粒物、二甲苯
	集气罩+活性炭吸附+15m高排气筒排放（DA002）
	集气罩+活性炭吸附+15m高排气筒排放（DA002）
	

	
	电炉熔铸、浇铸、造芯、落纱、喷漆等工序
	颗粒物、二甲苯
	厂房密闭
	厂房密闭
	

	废水
	冷却废水和职工生活污水
	COD、BOD5、

氨氮、SS
	进入化粪池定期清掏
	进入化粪池定期清掏
	

	固废
	一般固废
	熔炼渣
	收集后，外售综合利用
	收集后，外售综合利用
	

	
	
	落砂
	收集后，外售综合利用
	收集后，外售综合利用
	

	
	
	脱帽口
	收集后，回用于生产
	收集后，回用于生产
	

	
	
	除尘器收集颗粒物
	收集后，外售综合利用
	收集后，外售综合利用
	

	
	
	含油抹布
	由当地环卫部门清运处置
	由当地环卫部门清运处置
	

	
	危险废物
	废油漆桶
	暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质单位处置
	暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质单位处置
	

	
	
	废润滑油
	
	
	

	
	
	废活性炭
	
	
	

	
	生活垃圾
	生活垃圾
	分类收集，日产日清，由当地环卫部门清运处置
	分类收集，日产日清，由当地环卫部门清运处置
	

	噪声
	生产设备
	－
	基础减振、厂房隔声等
	基础减振、厂房隔声等
	


5建设项目环境影响评价报告书的主要结论与建议及审批部门审批决定及落实情况

5.1建设项目环境影响评价报告书的主要结论与建议

结论：

综上所述，技改后项目在营运过程中须认真落实本评价提出的各污染防治措施，落实风险防范措施，保证各污染物达标排放，工程在充分落实本次环评提出的各项污染防治措施的基础上，从环保角度分析，技改后项目的建设是合理可行的。

5.2审批部门审批决定

2012年7月5日，葫芦岛市生态环境局南票分局以南环[2012]03号批复了《辽宁通达泵业集团神流泵业有限公司技术改造(消失模铸造技术)项目环境影响报告书》进行了批复。

2023年3月21日，葫芦岛市生态环境局南票分局批复了《辽宁通达泵业集团神流泵业有限公司技术改造(消失模铸造技术)项目补充说明》。

以下为原文抄录《辽宁通达泵业集团神流泵业有限公司技术改造(消失模铸造技术)项目环境影响报告书》的环评批复内容：

辽宁通达泵业集团神流泵业有限公司：
你公司报送的《辽宁通达泵业集团神流泵业有限公司技术改造 (消失模铸造技术) 项目环境影响报告书》收悉，经研究，批复如下:

一、该项目位于南票区高桥镇高桥城子村，属技改项目,总投资 2200万元，其中环保投资 140 万元。本项目采用“消失模铸造技术”替代现有的“粘土砂铸造技术”，新增工艺设备 757台(套)。该项目符合国家产业政策。“报告书”中的污染防治措施落实后，不会对周边环境产生明显影响，从环保角度分析，同意该项目建设。

二、本项目在施工、运行过程中重点做好以下工作：
1、化铁炉烟尘采用布贷除尘器收集和治理，除尘效率99.4%，满足《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)相应标准后，经 20 米高烟囱达标排放;浇注过程 EPS 燃烧产生的苯气，经焚烧炉高温焚烧(烧蚀率约为 90%),达到《大气污染物综合排放标准》(GB162797-1996)相应标准后排放;锅炉燃料为焦炭，废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2001)I 时段二类区标准；喷漆工序设在喷房内，喷漆漆雾及产生的有机废气采取过滤和活性炭吸附法进行处理，净化效率90%，满足《大气污染物综合排放标准》(GB162797-1996)相应标准后，经15 米高排气简排放;食堂安装经环保部门认证的油烟净化装置处理油烟（如何落实的）。

2、本项目无工艺废水处排，试压水循环使用，不外排。

生活污水排放防渗收集池，定期清淘外运做农家肥。

3、本项目产生的锅炉炉渣、化铁炉渣、机加工产生的金属边角料、金属屑等固废综合利用；油漆包装要严格按危险物进行管理。

4、本项目应首选低噪设备，设备全部安装在厂房内。对噪声较大设备采取隔声、消声、防振等措施；执行《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-2008)二类标准

三、建设单位接到此批复后，方可办理相关手续，可以设计并建设。建设中心必须按照报告书及批复要求落实环保设施，制定环保制度，设专人对环保设施进行管理，施上与运营期到南票区环保局办理排污登记，并接受现场监察管理。确保环保设施与主体工程的“三同时”。
四、项目竣工试运行之前需提出试运行申请，经区环保局批准后方可运行，三个月内向区环保局提出验收申请，经验收合格后，防可投入生产。

以下为原文抄录《辽宁通达泵业集团神流泵业有限公司技术改造(消失模铸造技术)项目补充说明》批复内容：

辽宁通达泵业集团神流泵业有限公司:

你单位编制的《辽宁通达泵业集团神流泵业有限公司技术改造(消失模铸造技术)项目补充说明》我局已收悉，经研究，根据《污染影响类建设项目重大变动清单(试行)》(环办环评函 (2020) 688 号) 有关要求，将“消失模铸造技术”改为“石英砂铸造技术”和将化铁炉改为电炉、蒸汽锅炉不再安装，不属于重大变动。《辽宁通达泵业集团神流泵业有限公司技术改造(消失模铸造技术)项目补充说明》作为原环评的补充内容可以纳入日常监管和环评验收。

要求你单位废气、废水、噪声、固废等环境保护设施严格按照《辽宁通达泵业集团神流泵业有限公司技术改造(消失模铸造技术)项目补充说明》要求建设。项目正式运行后，确保各项污染物长期稳定达标排放。

6验收执行标准

6.1废气排放标准
本项目产生的废气为电炉熔铸、浇铸、造芯、落纱、喷漆等工序产生的废气。

（1）营运期有组织产生的颗粒物、二甲苯执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB 39726—2020）表1中标准要求；具体见表6-1。

表6-1    废气排放标准     单位：mg/m3
	项目
	排放标准

	
	最高允许排放浓度

	
	排气筒（m）
	一

	颗粒物
	15/20
	30

	苯系物（二甲苯）
	15
	60


（2）电炉产生的有组织烟尘执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB 39726—2020） 表 1 中其他熔炼设备排放浓度限值；具体见表6-2。

表6-2    大气污染物排放限值     单位：mg/m3
	炉窑类别
	排放限值

	
	烟（粉）尘浓度

	其他生产工序或设备、设施
	30


（3）营运期厂界颗粒物、二甲苯执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2二级标准；具体见表6-3。

表6-3    无组织浓度排放限值     单位：mg/m3
	污染源
	污染物项目
	排放限值
	限值含义
	执行标准

	厂界
	颗粒物
	1.0
	一
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	
	二甲苯
	1.2
	一
	


6.2噪声排放标准

本项目厂界东侧、南侧、北侧噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，厂界西侧为G102国道执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准；详见表6-4。

表6-4    工业企业厂界环境噪声排放限值    

	标准类别
	标准值dB（A）
	执行标准

	
	昼间
	夜间
	

	2类（东侧、南侧、北侧）
	60
	50
	GB12348-2008

	4类（西侧）
	70
	55
	


6.3固体废物排放标准

一般固体废物暂存参照执行《一般工业固体废弃物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。

危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

7验收监测内容

7.1环境保护设施调试效果

7.1.1废气

本项目产生的废气为电炉熔铸、浇铸、造芯、落纱、喷漆等工序产生的废气。

废气验收监测内容见表7-1。

表7-1    废气监测内容

	排放源
	监测点位
	监测因子
	监测频次及监测周期

	电炉熔铸、浇铸、造芯、落纱等工序
	1#：DA001旋风除尘+布袋除尘入口

2#：DA001 20m高排气筒出口
	颗粒物
	连续检测2天，每天检测3次

	喷漆工序
	1#：DA002活性炭吸附入口
2#：DA002 15m高排气筒出口
	颗粒物、二甲苯
	连续检测2天，每天检测3次

	厂界
	厂界上、下风向
	颗粒物、二甲苯
	连续监测2天，每天检测3次


7.1.2厂界噪声监测

厂界噪声监测点位名称、监测因子、监测频次见表7-2。

表7-2    噪声监测内容

	类别
	监测点位
	监测因子
	监测频次及监测周期

	噪声
	厂界东侧
	等效连续A声级
	连续2天，每天昼、夜各1次

	
	厂界南侧
	
	

	
	厂界西侧
	
	

	
	厂界北侧
	
	


8质量保证及质量控制

8.1监测分析方法

验收监测分析方法及检出限见表8-1。

表8-1    检测项目及分析方法

	类别
	检测项目
	分析方法
	方法依据
	仪器名称及型号
	检出限

	有组织废气
	废气量
	固定污染源排气中

颗粒物测定与气态污染物采样方法
	GB/T16157-1996

及修改单
	烟气综合分析仪

/JCY-80B
	—

	
	颗粒物

(低浓度)
	固定污染源废气 

低浓度颗粒物的测定
 重量法
	HJ 836-2017
	恒温恒湿称重系统/LB-350N

岛津分析天平/AUW120
电热恒温干燥箱/202-2A
自动烟尘烟气测试仪/GH-60E
	1.0mg/m3

	
	颗粒物

(高浓度)
	固定污染源 

排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法
	GB/T 16157-1996

及修改单
	恒温恒湿称重系统/LB-350N

岛津分析天平/AUW120
电热恒温干燥箱/202-2A

自动烟尘烟气测试仪/GH-60E
	20mg/m3

	
	二甲苯
	邻二

甲苯
	环境空气苯系物的测定 

活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法  
	HJ 584-2010
	气相色谱仪/GC126 

双路智能烟气采样器/AC-3072C
	1.5×10-3

mg/m3

	
	
	间二

甲苯
	环境空气苯系物的测定 

活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法  
	HJ 584-2010
	气相色谱仪/GC126 

双路智能烟气采样器/AC-3072C
	1.5×10-3

mg/m3

	
	
	对二

甲苯
	环境空气苯系物的测定 

活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法  
	HJ 584-2010
	气相色谱仪/GC126 

双路智能烟气采样器/AC-3072C
	1.5×10-3

mg/m3

	无组织废气
	颗粒物
	环境空气 

总悬浮颗粒物的测定  

重量法
	GB/T 15432-1995

及修改单
	恒温恒湿称重系统

/LB-350N

分析天平/AUW120D

智能中流量颗粒物采样器 /JCH-120F

中流量颗粒物采样器 /JCH-120F(T)-1

中流量采样器/KB-120F
	0.001mg/m3

	
	二甲苯
	间二

甲苯
	环境空气苯系物的测定

活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法
	HJ 584-2010
	气相色谱仪/GC126

双气路大气采样仪/SQC-2
	1.5×10-3

mg/m3

	
	
	邻二

甲苯
	环境空气苯系物的测定

活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法
	HJ 584-2010
	气相色谱仪/GC126

双气路大气采样仪/SQC-2
	1.5×10-3

mg/m3

	
	
	对二

甲苯
	环境空气苯系物的测定

活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法
	HJ 584-2010
	气相色谱仪/GC126

双气路大气采样仪/SQC-2
	1.5×10-3

mg/m3

	噪声
	等效

连续A声级
	工业企业厂界环境

噪声排放标准
	GB 12348-2008
	噪声频谱分析仪/HS6298B
	0.1dB

(精度)


9验收监测结果

9.1生产工况

辽宁通达泵业集团神流泵业有限公司在《辽宁通达泵业集团神流泵业有限公司技术改造(消失模铸造技术)项目》竣工环境保护验收监测期间，辽宁通达泵业集团神流泵业有限公司日产量水泵为50台，达到环评计划要求日产量53台的75%及以上；日产量达到验收监测工况要求。

工况证明见附件。

表9-1    验收监测期间企业生产工况
	名称
	监测日期
	监测工况

	生产工况
	2023.4.11
	94% 

	
	2023.4.12
	94% 


9.2污染物达标排放监测结果

9.2.1废气

辽宁华鸿检测技术服务有限公司于2023年4月11日～4月12日对本项目排放的废气进行了验收监测。监测结果见表9-2－9-3。

表9-2    有组织废气的监测结果
	检测日期
	检测点位
	检测项目

检测频率
	检测结果

	
	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	平均值

	2023.4.11
	DA001

入口1#
	废气量(m3/h)
	4605
	4812
	4579
	4665 

	
	
	颗粒物
	实测浓度(mg/m3)
	9663
	8022
	8452
	8712

	
	
	
	排放速率(kg/h)
	44.5 
	38.6 
	38.7 
	40.6 

	
	DA001 

20m高排气筒出口2#
	废气量(m3/h)
	4617
	4819
	4585
	4674 

	
	
	颗粒物
	实测浓度(mg/m3)
	8.6
	7.3
	7.1
	7.7

	
	
	
	排放速率(kg/h)
	0.040 
	0.035 
	0.033 
	0.036 

	
	DA002

入口3#
	废气量(m3/h)
	1918
	2057
	1824
	1933 

	
	
	颗粒物
	实测浓度(mg/m3)
	264
	259
	256
	260

	
	
	
	排放速率(kg/h)
	0.506 
	0.533 
	0.467 
	0.502 

	
	
	二甲苯
	邻二甲苯
	实测浓度(mg/m3)
	0.409
	0.432
	0.398
	0.413

	
	
	
	
	排放速率(kg/h)
	0.001 
	0.001 
	0.001 
	0.001 

	
	
	
	间二甲苯
	实测浓度(mg/m3)
	0.503
	0.511
	0.527
	0.514

	
	
	
	
	排放速率(kg/h)
	0.001 
	0.001 
	0.001 
	0.001 

	
	
	
	对二甲苯
	实测浓度(mg/m3)
	0.542
	0.531
	0.524
	0.532

	
	
	
	
	排放速率(kg/h)
	0.001 
	0.001 
	0.001 
	0.001 

	
	DA002

 15m高排气筒出口4#
	废气量(m3/h)
	1925
	2063
	1834
	1941 

	
	
	颗粒物
	实测浓度(mg/m3)
	10.8
	11.3
	12.4
	11.5

	
	
	
	排放速率(kg/h)
	0.021 
	0.023 
	0.023 
	0.022 

	
	
	二甲苯
	邻二甲苯
	实测浓度(mg/m3)
	0.0163
	0.0175
	0.0184
	0.0174

	
	
	
	
	排放速率(kg/h)
	3.14×10-5 
	3.61×10-5 
	3.37×10-5 
	3.37 ×10-5

	
	
	
	间二甲苯
	实测浓度(mg/m3)
	0.0243
	0.0217
	0.0266
	0.0242

	
	
	
	
	排放速率(kg/h)
	4.68×10-5 
	4.48×10-5 
	4.88 
	4.68 

	
	
	
	对二甲苯
	实测浓度(mg/m3)
	0.0224
	0.0206
	0.0193
	0.0208

	
	
	
	
	排放速率(kg/h)
	4.31×10-5 
	4.25×10-5 
	3.54×10-5 
	4.03×10-5 

	2023.4.12
	DA001

入口1#
	废气量(m3/h)
	4212
	4567
	4337
	4372 

	
	
	颗粒物
	实测浓度(mg/m3)
	8132
	9263
	9667
	9021

	
	
	
	排放速率(kg/h)
	34.3 
	42.3 
	41.9 
	39.5 

	
	DA001 

20m高排气筒出口2#
	废气量(m3/h)
	4229
	4576
	4346
	4384 

	
	
	颗粒物
	实测浓度(mg/m3)
	7.4
	8.8
	8.7
	8.3

	
	
	
	排放速率(kg/h)
	0.031 
	0.040 
	0.038 
	0.036 

	
	DA002

入口3#
	废气量(m3/h)
	1952
	1763
	2038
	1918 

	
	
	颗粒物
	实测浓度(mg/m3)
	243
	210
	196
	216

	
	
	
	排放速率(kg/h)
	0.474 
	0.370 
	0.399 
	0.415 

	
	
	二甲苯
	邻二甲苯
	实测浓度(mg/m3)
	0.421
	0.469
	0.452
	0.447

	
	
	
	
	排放速率(kg/h)
	0.001 
	0.001 
	0.001 
	0.001 

	
	
	
	间二甲苯
	实测浓度(mg/m3)
	0.503
	0.511
	0.493
	0.502

	
	
	
	
	排放速率(kg/h)
	0.001 
	0.001 
	0.001 
	0.001 

	
	
	
	对二甲苯
	实测浓度(mg/m3)
	0.447
	0.420
	0.449
	0.439

	
	
	
	
	排放速率(kg/h)
	0.001 
	0.001 
	0.001 
	0.001 

	
	DA002

 15m高排气筒出口4#
	废气量(m3/h)
	1961
	1782
	2049
	1931 

	
	
	颗粒物
	实测浓度(mg/m3)
	8.7
	9.9
	8.6
	9.1

	
	
	
	排放速率(kg/h)
	0.017 
	0.018 
	0.018 
	0.017 

	
	
	二甲苯
	邻二甲苯
	实测浓度(mg/m3)
	0.0193
	0.0204
	0.0168
	0.0188

	
	
	
	
	排放速率(kg/h)
	3.78×10-5 
	3.64×10-5 
	3.44×10-5 
	3.62×10-5 

	
	
	
	间二甲苯
	实测浓度(mg/m3)
	0.0258
	0.0241
	0.0206
	0.0235

	
	
	
	
	排放速率(kg/h)
	5.06 ×10-5
	4.29×10-5 
	4.22×10-5 
	4.52×10-5 

	
	
	
	对二甲苯
	实测浓度(mg/m3)
	0.0247
	0.0193
	0.0189
	0.0210

	
	
	
	
	排放速率(kg/h)
	4.84×10-5 
	3.44×10-5 
	3.87×10-5 
	4.05×10-5 


          表9-3    无组织废气检测结果       单位：mg/m3
	检测日期
	检测项目
	检测频次

检测点位
	检验结果

	
	
	
	第一次
	第二次
	第三次

	2023.4.11
	颗粒物
	厂界上风向1#
	0.441
	0.428
	0.443

	
	
	厂界下风向2#
	0.463
	0.457
	0.481

	
	
	厂界下风向3#
	0.535
	0.548
	0.535

	
	
	厂界下风向4#
	0.585
	0.572
	0.596

	
	二甲苯
	邻二甲苯
	厂界上风向1#
	ND(1.5×10-3)
	ND(1.5×10-3)
	ND(1.5×10-3)

	
	
	
	厂界下风向2#
	ND(1.5×10-3)
	ND(1.5×10-3)
	ND(1.5×10-3)

	
	
	
	厂界下风向3#
	ND(1.5×10-3)
	ND(1.5×10-3)
	ND(1.5×10-3)

	
	
	
	厂界下风向4#
	ND(1.5×10-3)
	ND(1.5×10-3)
	ND(1.5×10-3)

	
	
	间二甲苯
	厂界上风向1#
	ND(1.5×10-3)
	ND(1.5×10-3)
	ND(1.5×10-3)

	
	
	
	厂界下风向2#
	ND(1.5×10-3)
	ND(1.5×10-3)
	ND(1.5×10-3)

	
	
	
	厂界下风向3#
	ND(1.5×10-3)
	ND(1.5×10-3)
	ND(1.5×10-3)

	
	
	
	厂界下风向4#
	ND(1.5×10-3)
	ND(1.5×10-3)
	ND(1.5×10-3)

	
	
	对二甲苯
	厂界上风向1#
	ND(1.5×10-3)
	ND(1.5×10-3)
	ND(1.5×10-3)

	
	
	
	厂界下风向2#
	ND(1.5×10-3)
	ND(1.5×10-3)
	ND(1.5×10-3)

	
	
	
	厂界下风向3#
	ND(1.5×10-3)
	ND(1.5×10-3)
	ND(1.5×10-3)

	
	
	
	厂界下风向4#
	ND(1.5×10-3)
	ND(1.5×10-3)
	ND(1.5×10-3)

	2023.4.12
	颗粒物
	厂界上风向1#
	0.450
	0.456
	0.441

	
	
	厂界下风向2#
	0.474
	0.469
	0.452

	
	
	厂界下风向3#
	0.511
	0.496
	0.513

	
	
	厂界下风向4#
	0.552
	0.576
	0.546

	
	二甲苯
	邻二甲苯
	厂界上风向1#
	ND(1.5×10-3)
	ND(1.5×10-3)
	ND(1.5×10-3)

	
	
	
	厂界下风向2#
	ND(1.5×10-3)
	ND(1.5×10-3)
	ND(1.5×10-3)

	
	
	
	厂界下风向3#
	ND(1.5×10-3)
	ND(1.5×10-3)
	ND(1.5×10-3)

	
	
	
	厂界下风向4#
	ND(1.5×10-3)
	ND(1.5×10-3)
	ND(1.5×10-3)

	
	
	间二甲苯
	厂界上风向1#
	ND(1.5×10-3)
	ND(1.5×10-3)
	ND(1.5×10-3)

	
	
	
	厂界下风向2#
	ND(1.5×10-3)
	ND(1.5×10-3)
	ND(1.5×10-3)

	
	
	
	厂界下风向3#
	ND(1.5×10-3)
	ND(1.5×10-3)
	ND(1.5×10-3)

	
	
	
	厂界下风向4#
	ND(1.5×10-3)
	ND(1.5×10-3)
	ND(1.5×10-3)

	
	
	对二甲苯
	厂界上风向1#
	ND(1.5×10-3)
	ND(1.5×10-3)
	ND(1.5×10-3)

	
	
	
	厂界下风向2#
	ND(1.5×10-3)
	ND(1.5×10-3)
	ND(1.5×10-3)

	
	
	
	厂界下风向3#
	ND(1.5×10-3)
	ND(1.5×10-3)
	ND(1.5×10-3)

	
	
	
	厂界下风向4#
	ND(1.5×10-3)
	ND(1.5×10-3)
	ND(1.5×10-3)


根据监测结果可知，本项目有组织颗粒物、二甲苯均满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB 39726—2020）表1中标准要求，厂界颗粒物、二甲苯均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2二级标准要求。
9.2.2厂界噪声

辽宁华鸿检测技术服务有限公司于2023年4月11日～4月12日连续两天对本项目厂界噪声进行监测，监测结果见表4。

              表9-4    厂界噪声监测结果       单位：dB(A)   

	[image: image18.png]7

WA R

LA A S WA AT AR
CFHRHEEEASH IS0 ) 0982t

WA A PR

frp bl
SIHABBCHARUBHAVTEH K
Fo, ME CTREBARRAE EAR AL GRD) R
AIFIFE (2020) 688 §) AR, # “HKMBRIA
AAEEDRRUA” RRLAP RN P, EARPTE
%%k, TRATEARS. (ITABRLRARARLHR
A TR B AMWRHAR)TE X RT3 B Ry
HEAETLUMA BN ERRFFRE.

ERFALEN. BA RF, BREFARPRAS
LESCTETY

ESEN DY 2N
) RBEKS, £

BER GLFRERL KB AR LA RS
AURHA)TEHERID ERER. REEREHE, #



检测日期     
	    检测点位 

时间      
	检测结果                        

	
	
	东厂界  
	南厂界  
	西厂界  
	北厂界  

	2023.4.11
	昼间     
	50
	52
	53
	51

	
	夜间     
	40
	42
	43
	41

	2023.4.12
	昼间     
	51
	52
	53
	51

	
	夜间     
	41
	42
	43
	41


根据监测结果，本项目厂界东、南、北侧噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，即：昼间60dB(A)、夜间50dB(A)；厂界西侧噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求，即：昼间70 dB(A)、夜间55dB(A)。

9.2.3污染物排放总量核算

根据喷漆工序废气监测结果，结合监测期间运行工况，本项目实施后的污染物排放总量核算情况见表9-5。

表9-5    污染物排放总量    单位：t/a

	类别
	总量控制指标
	环评阶段核算量
	验收阶段核算量

	废气
	VOC
	0.288
	0.0003


经核算，本项目验收阶段喷漆工序VOC排放量小于环评阶段核算量，满足总量要求。

10验收监测结论

1、本项目有组织颗粒物、二甲苯均满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB 39726—2020）表1中标准要求，厂界颗粒物、二甲苯均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2二级标准要求。

2、本项目厂界东、南、北侧噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，即：昼间60dB(A)、夜间50dB(A)；厂界西侧噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求，即：昼间70 dB(A)、夜间55dB(A)。

3、本项目固体废物炉渣、废砂、废铁屑、浇冒口、布袋除尘器收集的粉尘、含油抹布和生活垃圾为一般废物满足《一般工业固体废弃物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。

废润滑油、废活性炭、废油漆桶满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2023）。

综上所述，辽宁通达泵业集团神流泵业有限公司技术改造(消失模铸造技术)项目建设过程中落实了环境影响报告书及批复中要求的污染控制措施，工程建设对环境的影响较小。

11建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表

	建设项目
	项目名称
	辽宁通达泵业集团神流泵业有限公司技术改造(消失模铸造技术)项目
	项目代码
	
	建设地点
	葫芦岛市南票区高桥开发区颜屯村

	
	行业类别（分类管理名录）
	68、铸造及其他金属制品制造33
	建设性质
	新建    改扩建   √技术改造

	
	设计生产能力
	年产水泵16000台
	实际生产能力
	年产水泵16000台
	环评单位
	葫芦岛市环境保护科学研究院

	
	环评文件审批机关
	葫芦岛市生态环境局南票分局
	审批文号
	南环[2012]03号
	环评文件类型
	环评报告书

	
	开工日期
	2012年7月
	竣工日期
	2023年4月
	排污许可证申领时间
	2023年4月6日

	
	环保设施设计单位
	/
	环保设施施工单位
	/
	本工程排污许可证编号
	912114027342192047002R

	
	验收单位
	辽宁通达泵业集团神流泵业有限公司
	环保设施监测单位
	辽宁华鸿检测技术服务有限公司
	验收监测时工况
	94%

	
	投资总概算（万元）
	2200
	环保投资总概算（万元）
	140
	所占比例（%）
	6.36

	
	实际总投资（万元）
	2200
	实际环保投资（万元）
	30.5
	所占比例（%）
	1.39

	
	废水治理（万元）
	2
	废气治理（万元）
	22
	噪声治理（万元）
	4
	固体废物治理（万元）
	2.5
	绿化及生态（万元）
	—
	其他（万元）
	/

	
	新增废水处理设施能力
	——
	新增废气处理设施能力
	——
	年平均工作时间
	300天

	运营单位
	辽宁通达泵业集团神流泵业有限公司
	社会统一信用代码
	91211404570921290R
	验收时间
	2023年4月

	污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填）
	污染物
	原有排放量（1）
	本期工程实际排放浓度（2）
	本期工程允许排放浓度（3）
	本期工程产生量（4）
	本期工程自身削减量（5）
	本期工程实际排放量（6）
	本期工程核定排放总量（7）
	本期工程“以新带老”削减量（8）
	全厂实际排放总量（9）
	全厂核定排放总量（10）
	区域平衡替代削减量（11）
	排放增减量（12）

	
	废水
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	化学需氧量
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	氨氮
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	废气
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	二氧化硫
	0.608
	25
	0
	0
	0
	0
	0
	0.608
	0
	0
	608
	-0.608

	
	烟尘
	9
	98
	0
	0
	0
	0
	0
	9
	0
	0
	0
	-9

	
	工业粉尘
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	氮氧化物
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	工业固体
	20
	0
	0
	0
	0
	81
	81
	20
	81
	81
	0
	+61

	
	与项目有关的其他特征污染物
	二甲苯
	0.288
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0.2877
	0.0003
	0.0003
	0
	-0.2877


注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1)。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万年/年；水污染物排放浓度——毫克/升

12附件

[image: image19.png]


12.1营业执照

[image: image20.png][t o B e S o 1 B /B i B b S 5 B R T Y oy o

=] wo m 5 €207 ‘HETLZ

< &~

#Hmm@ S () ¥uTE

IJE

JTH S0 H v0 358202 =H 90 H ¥0 33 €202 B MK E
LY0Z61TYELTOVIITI6 *HIY HEI S H—Y
MEEESHE ST EE %5,
R S X S U R R LT T U S5 o F
UMK Y Y H
S H S RIS B &7 o R B LT T if £
[EX7 Y B B ELT Y E T

UZ00LYOZOLTYELZOVLIZLE S eETL

I o £150H

33
ST e aS cert S Zecla S 2o @ EAS G aS e caS Ze et S Ze S ot

36»%KO%K*%KO%K*%K’%%K’%K*%KM

S et S S Zert IS Zecl oS Ze O S ZE IS e S SIS e e i et cecta ol

<

Peci S cactaS S e S S SaS s TS o

<



12.2环评批复

[image: image21.png]THIEH

IF BT RIRAT L ARA D I BT L RTRRT L AR
BERRECALEIE SRR SRS, LT RATLEIR
RAARARE =R AN 508, SHIREHERE SR 53 A8 75980 £
BFRLHENIRER

TR

TFREFEEMER AR LT
w3 %F4A




[image: image22.png]TTEBEMEB2023)38 215 S

Bk &

REERR:
RS

REEH:

TR FARAS]
HoReuE KSR RE

Esizoz]
T TBARI AR ERAS
20234 04 H17H

TFHISHMBEARRS HRAF





12.3补充说明批复

[image: image23.png]= o5

1 RREERNUSERALALESERRESER.

2. FEEEESA. FEA. BUETASEER.

3. RSELTETHA. XRETEHSED. BEREY. REEHRSEE
EROT RRENERST R, SAIENERLG. TEER XoTAML
EEAEEEEERE.

LKA AR NI RER 3. BN RO SN RS TRRFEREA R,
HEASHENFLEAS. NTENLRNES. EEFELNERRERALR
—OER AENREFREERSFREERE.

5. EMENERERN. DEEEELEXFERAR) SRR LRY. ST
sz=.

5 AENRERTEUNENLEE. NSRAEHTLES. HATE. BN
FESTLUTRSREAS.

T ATREEER. FEFER. BRACNEEURA.

5. RREMEREAERIEE.

AR TFERENEARSERLT
i SHTANXELEELLT

2 041621962

mEsE 04163209622

SREE. 1200

LFER: LNHHICSQIS com





[image: image24.png]# R E

- amEE
sman TEERIRTARRLTRLT
Enan TEERIRTARRLTRLT
s TrsREsTRREESTRRSLE
BRA =2 sres 1671021
R#En 20812023012 e 2030412023015

a%

easm xR
srmenih
eumi pEe
Py RRe143
ez 8L 82
s
zrsaen B
e
wan
P






[image: image25.png]# R E

= mawE
L BNRE. HEREKSRHIL 22
%21 ENREREES

D) ) S
=
— Barx
FesEt SRR
— IR
zesEn Ty SRi%
P [ srseans EE
= Smsin
= EES
TorS I
. [ oaoimmzEmssoE | Eorier ST
e oo EnrTe0 oIS
Tarr ToEILT
TR TornLT rss
- FETAEE Enaries D]
masms FETAR® Fris IS
FETAR Er0T ToEne
TR For T IR
. i EroT TosTe
j ] EnrTes ]
T rres s
2 mEEEERRL.
23 waEe
== ) R =
T FEEat =% =rmen =
B =g =% mreer =
BEFEREE

BN AR RRERR L




12.4排污许可证

12.5工况证明

[image: image26.png]W #®

G %31 gamanmEEs

Fu [mum |  swee Fewm | Geeas | e
B=sames
P e e ey L
by
ErerTrTT
EEIREET Lesar
Eon | <TEREEe | weeon (S220ETA000) oo
e (iR
e
FreTTTT
EzsaE 20
sos T [ e
mmeEEiizens g
awe | G2 ReETEREIEER
= ERERREE EEELETHEL
e
P pre—— mmziocns | oo
2 | FERTTHE maan | mensaas
Taass e | e
[ CETTTETN B
SRR maan | iEmeiaAs
Taass RS | e [
raservens CETTTETN B
SRR maan | iEREAEAs
EEEE AC307IC mg/mt
mamsrase
iz
P
wos | 2o Ene fomissmion| SHCRRERSRN i o
Py Pt by i g B
dgeEi R
o
aEEnnbinr
zasms |7 | mEemanen [T -
2 [T maan | FRREIERY |
REeEE s0c2 i
) T
SRR moan | RRRASME | 150
AEeEE sec2 il
TR ETETETT
SRR maan | FEREAERE |
AEeEE sec2 il





12.6监测报告

[image: image27.png]=EERLGCs .
msaon | mmxaEes | S0
Socs [l
= y aESEsnR | olme
#F lzearsl GBIHE08 | Pisae =)
[

#41 HESETENER

wuEs | wHsE | oo = =
EREwD s =

i@ | % B

=T s

EEwn a7 o

ENES@em) | 86 g

o0 =3

1918 163

% %

o6 o0z

a2 o I R
FmEEaen | ool | oo | oem | oo

e | SieRmem) | 05 | o1 | osw | osw
mEE=aen | oo | oo | oom | ooor

SreEmem) | 058 | om1 | o | om

T I I I

EEw B | e | e | e

[ ) IO N U

==azn | oon | oon | 005 | oom

el N R R )

FEEmeen [ioae| 38 | 33 | 5

SNeRmgw) | 00w | oo | oo | oma

F=aen e [sear| sm | e

SraRmgw) | 0oms | ooms | oows | omos
Tl ] e pe g e

Ew o | e w1

ez [LER EZ

BT e [Fimees [ o | 0w

= FmEmaen | 5 | a5 s





[image: image28.png]S [ e | o
W o [ &
oo | oom | ows
R T
o | s | as
o0 | 03w | oA
oa | oam | o7
ooor | oo | oo
o | ows | osw
o001 | 000 | oo
N
[ e
e | we |
P ) I I N )
= Z=aem | oov | oow | oom | oo
E e I R R
BEERGen [L000 o107 34X 1 [360X 10
E¥rE(man) | 005 | oo | oows | omss
BEEmaen [L06 2107|1010 [ 010 4520107
@) | o0%7 | oo | oows | omio
FEERGen [L010° L4107 307010 | 405X 107
i mem?
EEER
£ I =
w I Iy
B £ B
£ B E
Jo— X510 | 510 [ 301 54
X516 [ 5410 [ 301510
B XL 5410%) [N 5410 [ADXL510)
z NXL5e10%) [ D 5410 [ 31510
D150 | SO0 [ 0050
FE TRl o )






[image: image29.png])

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

o)

o)

)

FE)

oS

0

5

g

)

I

)

B

=

HY

B

ES

)

)

)

o)

FerE)

Fereng)

FeE)

EerE)

FeTEn)

)

)

FETEa)

P

FETE)

FETEa)

ST

)

)

B

o)

)

)

)

)

)

)

)

e

)

FerE)

oS

FEnT)

FE)

FeTEnTa)

(5T

FEE)

FETEg)

SasmArm
Ens e
TEmE ssma)  nEmE sime)
E
B
o
B






[image: image30.png]o vy

# R E

820w

il

sasET

———






[image: image31.jpg]Lm0 JH TS i

OREMF S

W2 I il 22
%Eﬁ%ﬁ

SR
el

o3

OFFFE T

S y
0 3
P4 2448 © AR

~
s

N ! I/\szi‘:"%ﬁ A

. ’ i -
T o ; -nwn%:f AN %% J

il
N

p&: 7,‘:“ E8F5] !
(4t S "_f o

/%% [ N
'\-.
@mrg AT

EIESE?

|
ZRTHNHES
2,

/ ~
_"\ /-\ )$
) \ =
7 Q &
> 45 5ES
£ o %f%ﬁ?é
2& 31 i Iﬁ%‘?% 2
il b Sk *chﬁﬁ%
)/
; EEUZF%
S HERIG gy

BHE
O WK B ¥ g

= LL5E . ‘

SV L E CH

OB fLF
h, OFRT
% A0 L%
‘/'_f _} \,\—‘\ \ 2,
CRAi G

Spiorie il R 15
I‘_A::j('aLJJ

E?bm‘

/Ay Ti

ﬂ?ﬁz B

ewm%&z

= 2K

==

e O
KEZE NE

C mEnsmsEo

\f/

ﬂ:%FE/ k%fg
ﬁ;: .

——

gud\ =oAL

%(ﬁﬁﬁ%? o i

0 . 3 Ejfﬁ
— o \k\ A?

o Sk

BAEE S 1 Efﬁ%ﬁ't?/\ f

(LS
7&"@%

l\&\* J \%‘&?ﬁ\
HAWEY "o

K550 \O m%m"%ﬁ
‘ O AR
VY% 2o

)

%0 o

Q\'i - :B =N Y h

5 . : % . e

E/@%iﬁgjﬁlﬁgé—A o \ ; ay %%E K%Q 155
=)= &

DN gL

Qb &
ﬁk%/jj*ﬁ [\ &?Zg%géu—h%
jt/gﬁIL WO

%@%’E
FBEE
TiJ'L. o &A‘Eﬁ}i‘ 75

T'h_ sélﬁ—ﬂiﬂﬁ

JBEERE L R

vfgw%ﬁﬁ
Jr?_fi‘.z‘—--'}%
e

T

2% i AT B O

g, B K
PR

G N W
figct

AR NI
2% i [ TR

. AFRETR
Aol B KR 21wk
SR e

L KR
R 1970000

@®

@ 9

R 1T

S (2019 ] 212 =

=220

T T8 HOREIET 28] 20194810 H




[image: image32.png]=3

=3





[image: image33.png]o A y, /
‘P 4 o
< e e
™’ Iy S \
W ’ Q
;. Yy ‘4 \
/ LT@;ﬁP“;m e ol

1Y X ) A e
L VT N |






[image: image34.png]




[image: image3.png]525 2

T

. BRRESRS

P

2 BRENFEUSREHET RN EE RELRRUE . SEF ERERARS:

3 ENFESESE SRETEARY, FEY RN ERAYE. FERRANER:

4 ESEAFHEE EXRTTORTHANEAAT . FENREHHFHREERT
AR ATHEET E:

S EMEENER RENRE. SURRTHEREEETEENTAROEREAE
EEERES:

& NS FLEES REEXAEERTH ROEARAATETRRRE:

Txansmasszaesiz.

*. B REE

N ]
- @ wams
g =
W1 cmoam

2 conoun






[image: image35.png]IFBAR R FERERAT
BABEGH S EERA) TR T
IRFRIPIRI I ERRD

2023 4 4 A 30 B, LF@BALREHARLAR
ATRE GIFERRLRAHRRL AR THARE
CHAMWEHA) SER TRERPBUERRE) , HH
CGERFE R THRERPBEGAT AR (HFAFF
201714 8) , REAGRUEANE, 4k, KAEFRE
B RE B R FRAE, AT ERATR BRI
RS, BURERE. BRI, SR 3 EEREA
RERHE. REBEELLT:

=, IEAREAHR

(=) AR, M, TERRHE
AT RAR KRR LA RA SRR (H M

WEEA)RE, A FHE G TEREHHFREBEA, |
S B RN KL 121° 17 9.004" , H4 40° 55'
14.883" o TRAMAAM . BUAEGWAMEH, 4
MRl HE, ERTRARAGREN. MwER. K
HF. REEURMHB IR, ARSR. FRLES. A
RA “EADHERR” £FAR, HEEHEEF AR
16000 & #7fEH

momsen




[image: image4.png]*

sg8e
EE) FEC) | rmms | RE(T) | REepy | BuE | E=E

© o5 7 T3 T o
EJ T ) T3 T 0

aomesnt w ) T T3 T 0
5 e} O o3 T o
SiE x} 5 013 T o

omos 10 N} ) 013 T o
E 55 W 013 T o
0 ) 7 o013 T o






[image: image36.png](2) PR RFRW A
L RER Y KEWARLARAE, 2000 F 11 AZ

R GTRGERE M F TR R (LT BER L
SRR LA R SRR B (GH A BB ER) RE
BEARES) 201257 A5 HRAF GTHREFRE
AIRE#A (FPR2012003 5) . FE A RLE S 5 HRE
REAEAE, AT 202351 ARHT (LTFRHR
S RARAR LA R AR B (A MR EA) TE
AERA) , 02383 A 20 H, HEGTLEFHAHR
ARA CLT 8 2R S E A PR B AR B G
KM HA) TEHAUHA) #TAE. ATE 2028 F4
A6 ERHRHAFTERE, EHHET: 9121140273421920
70028,

FETF 20124 7 AFLARE R, RRAEH H
RBBEER” BOY “BADURBA” £FAK, 2023 F
4 AR RETHEARFARR, RRPARTE.

(2) BEWR

B I8 R 2220 7775, KIRFRBK 30.5 7 7%,
& BRI 1. 30%,

) Bk E

Lo BB T KAWL R T A B (4 M
HEKA)TEACLEAAR, FPAFTRERAEFH

momaenm



13附图

[image: image37.png](2) FRARP i okl HRERERRL
W BAREES5EE, FEREATLFOERRE,
ROFRAREWF 4,

(m) BRESHRAE: (D BEBRRRTRY.
PR E . ROUREAEEERA. () HRA.
BEOERERATRE. (3) £FEAR, ShAFSH
W, BEBH, BYMFDHIRELE. (O HbE
. . RERAEFTARRGEHAA, AL
ERRRSRRE.

(E) BIHFRE B . 2RERIHATT 4R
FRAE, HBETHAFREHE.

W, FREPREERER

BRUAMEERRYERES, AHRBRTER,
RELROFARPRERSRAGA, HRBKENF
#.2023 % 4 A 11-12 BIELF MR MEARS AR A5
ATE G RAHAHREATT A, 4 417 BB GLTR
HRYK AR LA R DR A B (HAMBBHA)
FERIED LT 44 HB[2023) % 215 5) , Bk
AMRERFRYME, ATE ST AR A

() B&: (D) HAR, AREAERWRY, =
PREEREHE (i TUAKTRIHKIRD (6B
39726—2020) A 1 ARAER; (2) BAK, SREAR

mEmacn



[image: image38.png]T oL

(2) AR A FR P, ERMBFRESL
R W

() #—$wBEFRREHRPEE, RARETT
el R AT

b BRAREA

ARERIFARPRUAER RS LR (LT RARL
S EA R LA A T HR B (A M HA) T %
IFARPRUBARLE) (HEHE) -

BYERREF:

mAmsET



附图1  地理位置图

附图2  废气、噪声监测点位图置图

附图3  厂区平面布置图

其他需要说明的事项
建设单位：辽宁通达泵业集团神流泵业有限公司

2023年4月

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，“其他需要说明的事项”中应如实记载的内容包括环境保护设施设计、施工和验收过程简况，环境影响报告表及其审批部门决定中提出的除环境保护设施外的其他环境保护措施的实施情况以及整改工作情况等，现将需要说明的具体内容和要求梳理如下：

1环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1设计简况

建设项目已将环境保护设施纳入初步设计，环境保护设施的设计符合环境保护设计规范的要求，编制了环境保护篇章，落实了防止污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算。

1.2施工简况

本项目已将环境保护设施纳入了施工合同，环境保护设施的建设进度和资金能得到保证，项目建设过程中已组织实施了环境影响报告书及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。

1.3验收过程简况

本项目于2012年7月开工建设，2023年4月竣工，2023年4月开始调试。项目建设完工后，于2023年4月11日~4月12日对本项目废气、废水、噪声等污染物排放，并在此基础上编制该项目竣工环境保护验收监测报告。

2023年4月，辽宁通达泵业集团神流泵业有限公司组织有关单位专家召开了“辽宁通达泵业集团神流泵业有限公司技术改造(消失模铸造技术)项目”竣工环境保护验收会议。验收组听取建设单位对该项目在建设中执行环境影响评价和“三同时”制度情况的介绍、辽宁通达泵业集团神流泵业有限公司对该项目竣工验收调查情况的介绍，经认真讨论，形成竣工环境保护验收意见。验收组认为该项目环保审批手续及环保档案资料齐全，建立了环境管理规章制度，项目环保设施及环境管理措施按环评及批复要求落实，各项环保设施运行正常，排放的污染物满足验收标准要求，项目符合验收条件。

1.4公众反馈意见及处理情况

本项目设计、施工和验收期间未收到过公众反馈意见或投诉。

2其他环境保护措施的落实情况

环境影响报告书及其审批部门审批提出的除环境保护设施外的其他环境保护措施主要包括制度措施和配套措施等，现将需要说明的措施内容和要求梳理如下：

2.1制度措施落实情况

（1）环保组织机构及规章制度

项目由本公司筹建，项目的运营管理工作由本公司负责，项目未单独设置环境管理机构，由公司经理负责设兼职环境管理员1人，负责日常管理。

（2）环境监测计划

建设单位按环评要求设置的环境监测计划，项目竣工验收后，应严格按照制定的环境监测计划进行监测，并保存监测数据，做好台账。

2.2配套措施落实情况

（1）区域削减及淘汰落后产能

建设项目不涉及区域内削减污染物总量控制和淘汰落后产能措施，无需说明。

（2）防护距离控制及居民搬迁

本项目防护距离内无居民，不涉及居民搬迁项目。

2.3其他措施落实情况

建设项目不涉及林地补偿、珍稀动植物保护、区域环境整治、相关外围工程建设等情况，无需落实。

3整改工作情况

根据验收意见，建设项目竣工验收合格，各项目环保措施已落实到位，报告按要求修改。





[image: image5.png]WERLE, WHIE. MITE. FRIEEAE.

= IEEHMR

ARE WA E S BIRF RN TR E N EIRRR
BB “HARBBEA” &b “FRAPUBER” : H
BPBOhRI RAEPTESRRAL RERRR, A
BRRERER A, TEIFHE, AR RE2028
#3A208, HEGTEARERANRS A (LTRER
A S B R A R B HOR B (SR T E
AR WEE, KB FRPAXERADEARDH
£GP ) CGRASFRE (2020) 6889) FHR, RH
REMBR. MM A AFTL FRARPHEMRL
AEAXE.

= FRRPRAARNR

ARELRELTFARKELFHER, RHTT «
BB,

(=) ASFERPEHE: (1D BPEh. 5. &
. EDE LA GTHLE TR L BRI
LBAEE b1 20 KEHHEK (DA0OD 5 () KA
FEH, RELFFENET, —FRBRARERRR
MR G 15 KW HE M A (DA002) o

(=) AFERE UM (A RTS8,
SRIEFERARNCRA, THHH.

szmaen







[image: image6.png]BRAr. ZFRARE NS AT R A AR
(6B16297-1996) # 2 = AT ER.

()RR TSR L AMRFHHR AT
A SRR HEAARRD (GB12348-2008) 2 KA
IRE R E R (TS RIS AR
(GBI2348-2008) 4 XHFRER.

(2) BBt 2EE, —MEREFHNTERE
BRTT (—RILBREFNRE, LEHHFTRERE
%) (GB18599-2020) ER; ABEMEAMITT (B
MR R AIARE)  (0B18597-2023) RMFHEER.

D) iR BHOE, A E BB BRI T VOC
BHEANTFHRFRBREFE, ARBEER,

E, Bksd

AREARAFEERLE ¢ B AN S TG WG
RERPFFHRAHERER, RERRTHENTHRP
Wi, EAEETHRHTERPHE, 4507 Rkt
H, HERRRERTIFERFBUER, EREAFHR,
R EARE R BRAH,

A, REESER

(=) REREVFFRR, HRKEHARAHAE
RAMLRETHN, HFENBREHERHAE;

(2) #—PENEEH, RPRARHK: £—FR

BENAET








建设单位：辽宁通达泵业集团神流泵业有限公司（盖章）


电话：18740291021


邮编：125027


地址：葫芦岛市南票区高桥开发区颜屯村





图  例


大气评价范围


噪声评价范围


保护目标





本项目





本项目








PAGE  


生活用水
新鲜水
8.4
6.72
6.88
9.2
损耗1.68
0.8
电炉冷却循环水
损耗0.64
20
化粪池
6.88
定期清掏
0.16



熔  化
抛 丸(外委)
废钢、生铁
铁 水
电加热
合 箱
喷  漆
造 芯
覆膜砂
落  砂
水泵
打 磨(外委)
G1-3、N
G1-2、N
G1-4、S1-2、N
G1-5、S1-4、N
G1-1、S1-1、N
浇 铸
铁砂
喷  漆
机械加工
脱冒口
S1-3



